# Interrupts

## Ohne IE

include reg51.inc

cseg at 0x00

jmp _START

cseg at 0x50

_START:

clr P0.0

mov TMOD, #20h ;T1 MODE 2 | 8Bit Timer Autorelaod

mov TH1, #09Bh ;oder -100 (Wert zum Nachladen)

mov TL1, #-100 ;oder 0x9b (Startwert des Timers)

setb TR1       ;Timer anschalten

_MAIN:

jnb TF1,$ ;Warten auf Überlauf

clr TF1   ;Flag zurücksetzen

cpl P0.0  ;Aktion

jmp _MAIN ;Schleife

end

## Interrupt Vektoren

| 0000h | Reset |  |
| --- | --- | --- |
| 0003h | IE0 | Ext. Int0 |
| 000Bh | TF0 | Timer 0 |
| 0013h | IE 1 | Ext. Int1 |
| 001Bh | TF1 | Timer 1 |
| 0023h | Serial Port | Serial Port |

cseg at 0x001Bh

8 Byte

cpl P0.0	;Aktion (2Byte)

reti		; Return from Interrupt

## Interrupt Enable IE

| EA |  | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

setb EA ; EA enable all

clr EA   ; Alle Interrupts aus

ET 0/1/2	Timer Int

- 1 an

- 0 aus

## Code mit Interrupt

include reg51.inc

cseg at 0x00

jmp _START

cseg at 001Bh

cpl P0.0		;Aktion (2Byte)

reti			; Return from Interrupt

cseg at 0x50

_START:

clr P0.0

mov TMOD, #20h 	;T1 MODE 2 | 8Bit Timer Autorelaod

mov TH1, #09Bh  	;oder -100 (Wert zum Nachladen)

mov TL1, #-100 	;oder 0x9b (Startwert des Timers)

setb ea

setb ET1

setb TR1       		;Timer anschalten

_MAIN:

jmp _MAIN 		;Schleife

end

## Interrupt Service Routine

cseg at 001Bh

jmp _ISRT1; nur hier erlaubt, da mit reti zurückgesprungen werden soll

. . .

_MAIN:

. . .

_ISRT1:

cpl P0.0

reti 			;direct zurück

! Darf nie länger sein, als der Timer abläuft, da sonst das Overflow Flag nicht zurückgesetzt wird. !